# OPIS  TECHNICZNY  KONSTRUKCJI

- Podstawa prawna opracowania.

Przy wykonaniu projektu technicznego konstrukcji oparto się na następujących opracowaniach :

- projekt architektoniczny wykonany przez mgr inż. arch. Krzysztofa Bąka,

- opinia geotechniczna.

Projektowany obiekt budowlany to przebudowa budynku gospodarczego w zabudowie zagrodowej, położonego w zabudowie wolnostojącej w Dobkowie w gminie Świerzawa, na działce nr 115/3. Budynek jest dwukondygnacyjny, nie podpiwniczony, o prostym układzie statycznym i mało skomplikowanych przypadkach obciążeń. Analiza wyników badań geotechnicznych prowadzi do przyjęcia prostych warunków gruntowych.

Powyższe względy zdecydowały o zaliczeniu obiektów do pierwszej kategorii geotechnicznej.

- Warunki gruntowe.

W podłożu projektowanej rozbudowy budynku mieszkalnego panują proste warunki gruntowe. Powierzchnię terenu do głębokości około 0,5 m pokrywa gleba, która nie nadaje się do bezpośredniego posadowienia obiektu budowlanego. Poniżej gleby zalegają grunty o dobrych parametrach geotechnicznych, są to piaski gliniaste i gliny piaszczyste w stanie twardoplastycznym ( o stopniu zagęszczenia IL = 0,15 ) lub piaski drobne i średnie w stanie średnio zagęszczonym ( o stopniu zagęszczenia ID = 0,55 ). Wody gruntowej do głębokości wykonanych badań nie stwierdzono.

- Projektowana przebudowa.

Przebudowa polega na wykonaniu użytkowego poddasza na części budynku z wykonaniem gęstożebrowego stropu typu Rectobeton oraz monolitycznych schodów, prowadzących na poddasze. Dodatkowo uzupełniono strop na parterem wykonując odcinek stropu gęstożebrowego typu Fert lub Teriva.

- Stropy.

Strop nad parterem zaprojektowano jako gęstożebrowy o rozpiętości osiowej 4,80 m w układzie poprzecznym, oparty na istniejących ścianach poprzecznych budynku. Rozstaw osiowy belek stropowych wynosi 60 cm a całkowita grubość stropu wraz z nadbetonem wynosi 24 cm.

Strop na częścią piętra budynku zaprojektowano jako gęstożebrowy typu Rectobeton w układzie podwójnym, podłużnym o rozpiętości osiowej 10,0 m, oparty na ścianach zewnętrznych budynku. Rozstaw osiowy podwójnych belek stropowych wynosi 70 cm a całkowita grubość stropu wraz z nadbetonem wynosi 30 cm. Uzupełniono podparcie na obu szczytach ścian poprzez wykonanie żelbetowych nadproży N o przekroju 30x30 cm, zbrojonych zgodnie z rysunkiem technicznym i kotwionych w ścianie szczytowej budynku oraz ścianie podłużnej. Zewnętrzna krawędź stropu przy schodach została wzmocniona żelbetową belką B o wysokości 40 cm i szerokości 30 cm, zbrojonej zgodnie z rysunkiem technicznym i kotwionej w ścianach zewnętrznych budynku na głębokość 25 cm.

- Schody.

W celu wejścia na strop nad piętrem zaprojektowano monolityczne schody S dwubiegowe ze spocznikami dolnym, pośrednim oraz końcowym. Dolny spocznik oparto bezpośrednio na podłożu, pośredni spocznik oparto na ścianie zewnętrznej budynku, natomiast spocznik końcowy oparto na projektowanym żelbetowym słupie SL. Spoczniki zaprojektowano o grubości 17,5 cm a biegi schodów o grubości 15 cm oraz szerokości 130 cm. Słup SL ma przekrój poprzeczny o wymiarach 130x40 cm i jest posadowiony na płycie żelbetowej o grubości 30 cm. Zbrojenie schodów oraz słupa pokazano na rysunkach technicznych.

- Klasa betonu oraz stali zbrojeniowej.

Wszystkie elementy żelbetowe zaprojektowano z betonu klasy C20/25, zbrojonego prętami ze stali żebrowanej klasy A-IIIN